Training Guideline

การดึงข้อมูล Mitsubishi PLC ผ่าน MC Protocol สำหรับงาน Maintenance

สำหรับช่าง Maintenance / Technician และการสนับสนุนทีม IoT / MMS

| หัวข้อ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| ระยะเวลา | 1 ชั่วโมง |
| รูปแบบ | Lecture + Demonstration + Workshop |
| เครื่องมือ | GX Works2 / GX Works3, PLC Training, โปรแกรม Python ที่ Compile เป็น .exe |
| ผลลัพธ์ | ผู้เรียนอ่านค่า Device จาก PLC ผ่าน MC Protocol และตรวจสอบกับโปรแกรมภายนอกได้ |

.

Trainer

Apiwat Nonut

IoT Section

# 1. Course Title

การดึงข้อมูล Mitsubishi PLC ผ่าน MC Protocol สำหรับงาน Maintenance

# 2. กลุ่มเป้าหมาย

ช่าง Maintenance / Technician ที่ต้องอ่านค่าจาก PLC ไปยังอุปกรณ์ MMS, โปรแกรมภายนอก หรือระบบที่เกี่ยวข้องกับการเก็บข้อมูล และสามารถ Support การทำงานของทีม IoT / Data / Automation ได้

| กลุ่มผู้เรียน | รายละเอียด |
| --- | --- |
| Maintenance Technician | ช่างที่ดูแลเครื่องจักรและต้องตรวจสอบค่าจาก PLC |
| IoT Support Team | ทีมที่ต้องนำข้อมูล PLC ไปใช้กับ Dashboard, Database, MMS หรือ Data Logger |
| Production Support | ผู้ที่ต้องการดูสถานะเครื่องจักร เช่น Run, Stop, Alarm, Counter, Output |

# 3. วัตถุประสงค์ของ Course

เข้าใจภาพรวมการทำงานของ MC Protocol สำหรับ Mitsubishi PLC

เข้าใจว่า MC Protocol ใช้สำหรับอ่าน/เขียนข้อมูลจาก Device Memory ภายใน PLC

สามารถแยกได้ว่า PLC รุ่นใดอยู่ในกลุ่มที่ใช้ GX Works2 หรือ GX Works3

รู้จัก Device / ตัวแปรที่ใช้บ่อย เช่น X, Y, M, D, W, T, C, R, ZR, SM, SD

เข้าใจความแตกต่างระหว่าง Bit Device, Word Device และ Double Word Device

สามารถระบุได้ว่า Device ใดเหมาะสำหรับอ่านอย่างเดียว และ Device ใดสามารถเขียนค่าเพื่อทดสอบได้

สามารถเขียนค่าทดสอบใน PLC และอ่านค่าจากโปรแกรม Python ที่ Compile เป็น .exe ได้

สามารถช่วยทีม IoT ตรวจสอบ Device Address และค่าที่ส่งออกจาก PLC ได้

# 4. แผนการสอน 1 ชั่วโมง

| เวลา | หัวข้อ | รายละเอียด | ผลลัพธ์ที่คาดหวัง |
| --- | --- | --- | --- |
| 0-10 นาที | ภาพรวม MC Protocol | อธิบายว่า MC Protocol คืออะไร ใช้เชื่อมต่อ PLC กับ Computer / Python อย่างไร และมีการตั้งค่า IP, Port, Frame, Command เบื้องต้นอย่างไร | ผู้เรียนเข้าใจ Flow การดึงข้อมูลจาก PLC ไปยังโปรแกรมภายนอก |
| 10-15 นาที | PLC ตาม Software | แยก PLC ที่ใช้ GX Works2 และ GX Works3 พร้อมตัวอย่างรุ่นที่พบบ่อย | ผู้เรียนรู้ว่า PLC รุ่นใดควรใช้ Software กลุ่มไหน |
| 15-30 นาที | GX Works2, GX Works3 + MC Protocol | อธิบายรุ่น PLC และ Device / ตัวแปรที่อ่านได้ผ่าน MC Protocol | ผู้เรียนรู้จัก Device ที่ต้องใช้ในงาน Maintenance |
| 30-50 นาที | Workshop สั้น | ให้ผู้เรียนเขียนค่าที่ต้องการอ่านบน PLC แล้วใช้โปรแกรม Python .exe อ่านค่าจาก PLC | ผู้เรียนสามารถทดสอบอ่านค่าจริงจาก PLC ได้ |
| 50-60 นาที | Checklist & Q&A | สรุป Port, IP, Frame, Command, Data Type, Address Range และตอบคำถาม | ผู้เรียนรู้ Checklist ก่อนใช้งานจริง |

## 4.1 ภาพรวม MC Protocol และการเชื่อมต่อกับ Python

| หัวข้อ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| MC Protocol คืออะไร | Protocol ของ Mitsubishi สำหรับอ่าน/เขียน Device Memory ใน PLC |
| ใช้งานกับอะไร | Computer, Python Program, SCADA, HMI, MMS, IoT Gateway, Data Logger |
| เชื่อมต่อผ่านอะไร | Ethernet หรือ Serial ขึ้นกับรุ่น PLC และ Module |
| ข้อมูลที่อ่านได้ | Bit, Word, Double Word, Timer, Counter, Register, Buffer Memory |
| สิ่งที่ต้องรู้ก่อนอ่านข้อมูล | IP Address, Port, Frame, Device Type, Address, Point, Data Type |

## 4.2 แยก PLC ตาม Software

| Software | กลุ่ม PLC | ตัวอย่าง Series | ใช้งานทั่วไป |
| --- | --- | --- | --- |
| GX Works2 | MELSEC-Q | Q00, Q01, Q02, Q03, Q04, Q06, Q13, Q26, QnU, QnUDE, QnUDV | PLC รุ่นที่พบมากในโรงงานเดิม |
| GX Works2 | MELSEC-L | L02, L06, L26 Series | Compact PLC / Modular PLC |
| GX Works2 | MELSEC-F / FX | FX1S, FX1N, FX2N, FX3G, FX3U, FX3UC | เครื่องจักรขนาดเล็กถึงกลาง |
| GX Works3 | MELSEC iQ-R | R00, R01, R02, R04, R08, R16, R32, R120 | PLC รุ่นใหม่ ประสิทธิภาพสูง |
| GX Works3 | MELSEC iQ-F | FX5S, FX5UJ, FX5U, FX5UC | รุ่นใหม่แทนกลุ่ม FX |
| GX Works3 | MX Controller | MX Controller | Motion / Control Application เฉพาะทาง |

# 5. PLC Mitsubishi

# 5.1 กลุ่มที่ใช้ GX Works2

| Series | ตัวอย่างรุ่น PLC | หมายเหตุสำหรับงาน Maintenance |
| --- | --- | --- |
| MELSEC-Q Series | Q00CPU, Q01CPU, Q02CPU, Q03CPU, Q04CPU, Q06CPU, Q13CPU, Q26CPU | พบมากในเครื่องจักรเก่าและระบบ Automation เดิม |
| MELSEC-QnU / QnUD Series | Q03UD, Q04UD, Q06UD, Q13UD, Q26UD | รุ่น Universal CPU ใช้งานแพร่หลายในโรงงาน |
| MELSEC-QnUDE Series | Q03UDE, Q04UDE, Q06UDE, Q13UDE, Q26UDE | บางรุ่นมี Ethernet Built-in เหมาะกับการเชื่อมต่อ MC Protocol |
| MELSEC-QnUDV Series | Q03UDV, Q04UDV, Q06UDV, Q13UDV, Q26UDV | High-speed Universal Model |
| MELSEC-L Series | L02CPU, L02CPU-P, L06CPU, L06CPU-P, L26CPU, L26CPU-P | PLC แบบ Compact Modular |
| MELSEC-L Built-in Network | L26CPU-BT, L26CPU-PBT | บางรุ่นมี CC-Link / Network Function |
| MELSEC-F / FX Series | FX1S, FX1N, FX2N, FX2NC | รุ่นเก่า ต้องตรวจ Module Communication |
| MELSEC-FX3 Series | FX3S, FX3G, FX3GC, FX3U, FX3UC | ใช้กับ GX Works2 และพบได้มากในเครื่องจักรทั่วไป |

# 5.2 กลุ่มที่ใช้ GX Works3

| Series | ตัวอย่างรุ่น PLC | หมายเหตุสำหรับงาน Maintenance |
| --- | --- | --- |
| MELSEC iQ-R Basic CPU | R00CPU, R01CPU, R02CPU | ใช้กับระบบขนาดเล็กถึงกลาง รุ่นใหม่กว่า Q Series |
| MELSEC iQ-R Standard / Process CPU | R04CPU, R08CPU, R16CPU, R32CPU, R120CPU | ใช้กับระบบขนาดกลางถึงใหญ่ ประสิทธิภาพสูง |
| MELSEC iQ-R Built-in Ethernet CPU | R04ENCPU, R08ENCPU, R16ENCPU, R32ENCPU, R120ENCPU | เหมาะกับงานที่ต้องเชื่อมต่อ Ethernet / MC Protocol โดยตรง |
| MELSEC iQ-R Safety CPU | R08SFCPU, R16SFCPU, R32SFCPU, R120SFCPU | ใช้กับระบบ Safety ต้องระวังการ Access และ Permission |
| MELSEC iQ-F FX5S | FX5S | รุ่น Entry ของ iQ-F เหมาะกับเครื่องจักรขนาดเล็ก |
| MELSEC iQ-F FX5UJ | FX5UJ | รุ่นประหยัดกว่า FX5U ใช้ในเครื่องจักรทั่วไป |
| MELSEC iQ-F FX5U | FX5U | รุ่นยอดนิยม มีฟังก์ชันครบ เหมาะกับ IoT / Data Collection |

# 6. Device / ตัวแปรที่ควรรู้สำหรับ GX Works2, GX Works3 ผ่าน MC Protocol

| กลุ่ม Device | Symbol | Type | GX Works2 Q/FX | GX Works3 iQ-R/iQ-F | ใช้งาน Maintenance |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Special Relay | SM | Bit | ✓ (Q only) | ✓ | สถานะระบบ PLC, RUN, Error, Diagnostic |
| Input | X | Bit | ✓ | ✓ | สถานะ Input Sensor |
| Output | Y | Bit | ✓ | ✓ | สถานะ Output Solenoid, Motor, Actuator |
| Internal Relay | M | Bit | ✓ | ✓ | Internal Flag, Interlock, Condition |
| Latch Relay | L | Bit | ✓ | ✓ | Bit ที่เก็บสถานะหลัง Power Off |
| Link Relay | B | Bit | ✓ | ✓ | Network Link Bit |
| Data Register | D | Word | ✓ | ✓ | ค่าตัวเลข, Setpoint, Production Data |
| Link Register | W | Word | ✓ | ✓ | Network Link Word |
| Timer Contact | T | Bit | ✓ | ✓ | สถานะ Timer Done Contact |
| Counter Contact | C | Bit | ✓ | ✓ | Contact ของ Counter |

## ตารางสรุปตามชนิดข้อมูล

| ชนิดข้อมูล | Device ที่พบบ่อย | ตัวอย่าง | สิ่งที่ต้องสอน |
| --- | --- | --- | --- |
| Bit | X, Y, M, L, B, SM | M100 = ON/OFF | อ่านค่าเป็น 0/1 |
| Word | D, W | D100 = 1234 | อ่านค่า 16-bit |
| Double Word | D+D, R+R | D100-D101 = 100000 | อ่านค่า 32-bit |
| Timer | T | T0 | อ่านเวลาปัจจุบัน |
| Counter | C | C0 | อ่านจำนวน Count |

# 7. คู่มือการตั้งค่าใน GX Works2 / GX Works3

เนื้อหาตามลำดับนี้

| ลำดับ | หัวข้อที่ควรมีในคู่มือ |
| --- | --- |
| 1 | วิธีตรวจสอบรุ่น PLC |
| 2 | วิธีตรวจสอบ IP Address ของ PLC |
| 3 | วิธีตั้งค่า Ethernet Port |
| 4 | วิธีเปิดใช้งาน MC Protocol / SLMP Communication |
| 5 | วิธีตั้งค่า Port Number |
| 6 | วิธีตรวจสอบ Communication Parameter |
| 7 | วิธี Download Parameter ลง PLC |
| 8 | วิธี Restart / Reset PLC หลังตั้งค่า |
| 9 | วิธี Monitor Device ใน GX Works |
| 10 | วิธีตรวจสอบค่าที่อ่านจาก Python เทียบกับ GX Works |

# 8. Workshop: เขียนตัวแปรที่เจอบ่อยใน PLC และส่งมาที่โปรแกรม Python .exe

เป้าหมาย: ให้ผู้เรียนสามารถเขียนค่าทดสอบใน PLC และตรวจสอบว่าค่าถูกอ่านออกมาที่โปรแกรม Python .exe ได้ถูกต้อง

| เวลา | กิจกรรม | รายละเอียด |
| --- | --- | --- |
| 30-35 นาที | เตรียม Device Address | กำหนดตัวแปรที่ต้องการทดสอบใน PLC |
| 35-40 นาที | เขียนค่าใน PLC | เขียนค่า Bit, Word, Double Word ใน GX Works |
| 40-45 นาที | ตั้งค่าโปรแกรม Python .exe | ตั้งค่า IP, Port, PLC Type, Device Address |
| 45-50 นาที | ทดสอบอ่านค่า | Run โปรแกรม .exe และเทียบค่ากับ GX Works |

## 8.1 Device ที่ใช้ใน Workshop

| กลุ่ม | Device | ตัวอย่าง Address | ค่า Test | จุดประสงค์ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bit | M | M100 | 1 | ทดสอบสถานะ ON/OFF |
| Bit | M | M101 | 0 | ทดสอบสถานะ OFF |
| Word | D | D100 | 1234 | ทดสอบ Integer |
| Word | D | D101 | -100 | ทดสอบ Signed Integer |
| Word | D | D102 | 4000 | ทดสอบ Analog Raw Value |
| Timer | T | T0 | อ่านค่า | อ่านค่า Timer ปัจจุบัน |
| Counter | C | C0 | อ่านค่า | อ่านค่า Counter ปัจจุบัน |
| Alarm Flag | M | M200 | 1 | จำลอง Alarm |
| Machine Status | M | M210 | 1 | จำลอง Machine Running |
| Production Count | D | D200 | 150 | จำลองยอดผลิต |
| Cycle Time | D | D201 | 35 | จำลอง Cycle Time |
| Error Code | D | D300 | 101 | จำลอง Error Code |

## 8.2 ตัวอย่าง Mapping สำหรับส่งให้ทีม IoT

| Tag Name | PLC Device | Data Type | ตัวอย่างค่า | ความหมาย |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| machine_run | M210 | Bit | 1 | เครื่องจักรกำลังทำงาน |
| machine_stop | M211 | Bit | 0 | เครื่องจักรหยุด |
| machine_alarm | M200 | Bit | 1 | เครื่องจักรมี Alarm |
| auto_mode | M220 | Bit | 1 | เครื่องอยู่ใน Auto Mode |
| manual_mode | M221 | Bit | 0 | เครื่องอยู่ใน Manual Mode |
| production_count | D200 | Word | 150 | จำนวนชิ้นงานที่ผลิต |
| target_count | D202 | Word | 200 | เป้าหมายการผลิต |
| cycle_time | D201 | Word | 35 | Cycle Time |
| machine_speed | D203 | Word | 1200 | ความเร็วเครื่องจักร |
| error_code | D300 | Word | 101 | รหัส Alarm / Error |
| analog_pressure | D400 | Word | 2500 | ค่า Analog Pressure แบบ Raw |
| analog_temperature | D401 | Word | 650 | ค่า Temperature แบบ Raw |
| total_count | D500-D501 | Double Word | 100000 | Total Production Count |
| tank_level | D510-D511 | Float | 12.34 | ค่า Level แบบ Real Number |

## 8.3 ขั้นตอน Workshop สำหรับผู้เรียน

Step 1: ตรวจสอบ PLC

| รายการ | ค่า |
| --- | --- |
| PLC Series | Q / L / FX / iQ-R / iQ-F |
| Software | GX Works2 / GX Works3 |
| IP Address | เช่น 192.168.1.10 |
| Port | เช่น 5000 |
| Communication Type | TCP / UDP |
| Binary / ASCII | Binary หรือ ASCII |

Step 2: เขียนค่าทดสอบใน PLC

| No. | Device | ค่า |
| --- | --- | --- |
| 1 | M100 | 1 |
| 2 | M101 | 0 |
| 3 | D100 | 1234 |
| 4 | D101 | -100 |
| 5 | D102 | 4000 |
| 6 | D200 | 150 |
| 7 | D201 | 35 |
| 8 | D202 | 200 |
| 9 | D300 | 101 |
| 10 | D400 | 2500 |

Step 3: ตั้งค่าโปรแกรม Python .exe

| Setting | ตัวอย่าง |
| --- | --- |
| PLC IP | 192.168.1.10 |
| Port | 5000 |
| Protocol | MC Protocol |
| Transport | TCP |
| Read Device | M100, D100, D200 |
| Timeout | 3 sec |
| Polling Time | 1 sec |

Step 4: Run โปรแกรม Python .exe และตรวจสอบผลลัพธ์

| Device | ค่าใน PLC | ค่าใน Python .exe | ผล |
| --- | --- | --- | --- |
| M100 | 1 | 1 | Pass |
| M101 | 0 | 0 | Pass |
| D100 | 1234 | 1234 | Pass |
| D101 | -100 | -100 | Pass |
| D200 | 150 | 150 | Pass |
| D201 | 35 | 35 | Pass |
| D300 | 101 | 101 | Pass |
| D400 | 2500 | 2500 | Pass |

## 8.4 Workshop Checklist

| Checklist | รายละเอียด | ผ่าน |
| --- | --- | --- |
| ตรวจสอบ IP PLC ถูกต้อง | PC และ PLC อยู่ Network เดียวกัน | ☐ |
| Ping PLC ได้ | ทดสอบจาก Computer | ☐ |
| Port ถูกต้อง | เช่น 5000 / ตามที่ตั้งค่า | ☐ |
| MC Protocol เปิดใช้งานแล้ว | ตั้งค่าใน GX Works แล้ว | ☐ |
| Device Address ถูกต้อง | เช่น D100, ไม่ใช่ D0100 ผิดรูปแบบ | ☐ |
| Data Type ถูกต้อง | Bit / Word / DWord / Float | ☐ |
| Word Order ถูกต้อง | สำหรับ 32-bit / Float | ☐ |
| ค่าใน GX Works ตรงกับ Python | เทียบ Monitor กับ .exe | ☐ |
| บันทึกผล Workshop | บันทึกค่าลงไฟล์ .dat | ☐ |

# 9. Q&A

# สรุปภาพรวมคอร์ส

คอร์สนี้มีเป้าหมายให้ช่าง Maintenance เข้าใจการดึงข้อมูลจาก Mitsubishi PLC ผ่าน MC Protocol เพื่อช่วยสนับสนุนงาน MMS และทีม IoT โดยเน้นให้รู้จัก PLC แต่ละกลุ่ม, Device ที่ใช้บ่อย, วิธีอ่านค่า Bit / Word / Double Word, ข้อควรระวังในการอ่านเขียนค่า และสามารถทดสอบอ่านข้อมูลจริงผ่านโปรแกรม Python .exe ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย